# 支付盒子通信方案设计文档（基于 Protobuf + TLS/SSL + TCP）

## 一、总体目标

通信方向：支付盒子通过4G主动连接公网服务端，保持单条长连接。所有业务命令与状态同步复用该连接。

目标：安全、轻量、稳定、通用、省流量。

## 二、通信协议栈

应用层：Protobuf
会话层：自定义帧封装（长度前缀）
传输层：TLS 1.3
网络层：TCP

## 三、连接与认证

采用TLS1.3握手。服务端使用正式证书，客户端预置CA验证服务端。
支持双向认证（mTLS），推荐开启Session Resumption。

## 四、消息封装格式

帧格式：
+--------+--------+--------------------+
| Len(4B)| Type(1B)| Protobuf Payload |
+--------+--------+--------------------+

## 五、消息类型定义

1 REGISTER_REQ / RSP
2 LOGIN_REQ / RSP
3 PING / PONG
4 COIN_COMMAND
5 COIN_ACK
6 QUERY_REQ / RSP

## 六、Protobuf消息示例

定义示例：RegisterReq、LoginReq、Ping、CoinCommand、CoinAck、QueryReq/Rsp。

## 七、业务流程

注册 → 登录 → 心跳 → 上币命令 → 回执 → 查询。

## 八、流量与稳定性

心跳60秒一次，断线重连指数退避，上币幂等执行，消息小于1KB，月流量<10MB。

## 九、服务端实现建议（Go）

使用 net/tls 监听，解析长度前缀帧，使用protobuf序列化/反序列化。

## 十、客户端实现建议（C + mbedTLS + nanopb）

使用 mbedTLS 建立TLS连接，读写4字节长度 + 1字节类型 + payload，使用 nanopb 编解码。

## 十一、安全与异常处理

握手失败重连、心跳超时断线、非法证书拒绝、order_id幂等防重放。

## 十二、总结

TLS自动AES-GCM加密，Protobuf消息结构清晰，C/Go双端可实现，长连接流量极低。